- Jautājums: pozīcijām Nr.14 un Nr.42 Darbu apjomu sarakstā nr.1-5

Akmens vates siltumizolācija K LAM 100mm ar cinkotā skārda apvalku

Vai ar vārdiem siltumizolācija ar cinkotā skārda apvalku tiek domāta apvalka kārta, kura ir K LAM izolācijas sastāvā vai arī papildus uzstādāms cinkotā skārda apvalks virs izolācijas.

ATBILDE

Cinkotā skārda apvalks uzstādāms papildus virs izolācijas.

- Jautājums: Zemgrīdas  kanālu paredzēts nosegt ar mitrumizturīgu 21mm 18mm saplāksni,  iestrādājot   skaņas izolējošu lentu 0.5m garumā ar soli 1.0m virs kanāla sieniņām

Kanālu nosedzošam  saplāksnim  un pieguļošajai grīdas cementa javas virskārtai acīmredzot paredzēts kopējs segums linolejs vai flīzes

Projektā nav parādīts risinājums, kā finiera plāksnes uz elastīgas starplikas jāpiestiprina pie zemgrīdas  kanālu sieniņām , tādā veidā, lai sadurvietās ar cementa izlīdzinošo kārtu, neparādītos mehānisko un temperatūras deformāciju plaisas, kas ņemot vērā dažādo materiālu dabu: koks un  betons ir ļoti iespējama

Vai ir iespējams saņemt  autorizētu risinājumu zemgrīdas kanālu pārsegšanai?

ATBILDE: Kanāla pārsegšanas plāksnes un pārējā grīda netiek savienotas kopā, bet veidotas ar atstarpi, lai kanāla plāksnes būtu iespēja noņemt. Risinājums tiks konkretizēts autoruzraudzības gaitā pēc kanāla sieniņu atsegšanas un vecā grīdas seguma demontāžas.

Arhitekte:                                                             M.Muceniece

07.06.2015