- Esošā situācija

Alojas mūzikas un mākslas skolas ēkas Jūras ielā 39a, atrodas Alojā, Alojas novadā. Ēkai ir 1 virszemes stāvs, bēniņstāvs un piebūve. Ēkas ārējie gabarītizmēri plānā (kopā ar piebūvi un ieejas lieveni) ir 21.60 × 12.6m, faktiskais izmērītais ēkas augstums H= ~8.00m līdz ēkas korei Ēka nav siltināta, un tās norobežojošās konstrukcijas nenodrošina pietiekamu ēkas siltumpretestību atbilstoši LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

Būvkonstrukcijas un norobežojošās konstrukcijas

      - Ēkas lentveida pamati izbūvēti no pildbetona ar nepietiekamu iebūves dziļumu (~15cm zem zemes virsmas). Pamati ir sala izcilāti, apdrupuši un bojāti.

              - Ēkas nesošās ārsienas un iekšējās nesošās sienas izbūvētas koka konstrukcijās. Ārsienas no ārpuses pa ēkas perimetru apšūtas ar ķieģeļu mūri (13cm biezumā), kas ir deformējies, saplaisājis un bīstami sasvēries. Ārsienu apšuvums obligāti jādemontē.

      - Ēkā saglabājušies atsevišķi nokalpojušie logi koka rāmjos. Rāmji ir trupējuši, nehermētiski, nokalpojuši. Ēkas ārdurvis ir novecojušas, šķības, nehermētiskas un nokalpojušas.

      - Ēkai ir ticis nomainīts jumta segums (~2000.g.) un izbūvētas papildus spāres un pretkondensāta zemseguma plēve. Tāpat izbūvēta nokrišņu ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma.

          - Esoša betona apmale pie ēkas cokola ir bojāta un nevienmērīgi nosēdusies, nav visur izbūvēta.

Ēkas izpēte un izejas dati

Ēkai izstrādāts energoaudita pārskats, ko veica SIA “AGROPROJEKTS” 07.2009. Pārskatā sniegtas konkrētas norādes par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, un konkrēti siltumizolācijas slāņu biezumi, kas izpildītas renovācijas projektā.

          - Ēkai izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums, ko veica SIA “BK Projekts” 01.2013., kurā sniegtas norādes par konstatētajiem konstruktīvajiem defektiem un bojājumiem. Šo bojājumu remonts un nostiprināšanas risinājumi paredzēti renovācijas projektā.

Projekta priekšlikums

          - Projektā paredzēti risinājumi sekojošiem būvdarbu pasākumiem saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu:

- ārsienu mūra apšuvuma demontāža;

- pamatu padziļināšana un remonts;

- pamatu aizsargapmales ierīkošana;

- ārsienu izlīdzināšana ar būvjavu uz zemapmetuma sieta;

- ārsienu siltināšana (ar ārējo dek. apmetumu);

- pamatu siltināšana (ar ārējo dek. apmetumu);

- pārseguma virs 1.stāva siltināšana;

- ieejas lieveņa mūra kolonnu un pilastru remonts;

- ieejas lieveņa remonts;

- ārdurvju bloku nomaiņa (ar ailu apdari);

- logu bloku nomaiņa (ar ailu apdari), iekšējo un ārējo palodžu nomaiņa.

          - Projektā paredzēta ārsienu mūra apšuvuma demontāža, kas ir deformējies un bīstami sasvēries.

          - Pamatu padziļināšana paredzēta pa posmiem zem esošā pamata izbetonējot nepārtrauktu dzelzsbetona lentu dziļāk par grunts caursalšanas dziļumu.

          - Ārsienas paredzēts siltināt ar cieto akmens vati 100 mm biezumā, pārklājot to ar līmjavu armējošajā stiklšķiedras sietā un tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes.

          - Pamatus un cokola daļu paredzēts siltināt ( 1,0 m zem grunts atzīmes) ar 80 mm biezu mitruma un sala izturīgu ekstrudēto putupolistirolu, pārklājot to ar līmjavu armējošajā stiklšķiedras sietā un tonētu dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes. Tiek veidota jauna stiegrota betona apmale ap ēku, kas izbūvējama uz rūpīgi sagatavotas un blietētas šķembu pamatnes

          - Projektā paredzēta pamatu aizsargapmales izbūve, kas nodrošina nokrišņu ūdeņu un netīrumu novadīšanu tālāk no sienas.

          - Ēkā paredzēts nomainīt palikušos logus uz PVC konstrukcijas logiem ar 2 stiklu paketēm, kuru siltuma caurlaidības koeficients ar kopējo (U) vērtību ir ne lielāks par 1.30W/(m2K).

          - Visā ēkā paredzēts nomainīt ārdurvis uz siltinātām koka durvīm ar pārfalci un blīvgumijām.

                - Renovējamās ēkas galvenie lietotie materiāli un apdare

                - Ēkas siltinājuma izbūvei un pielietotajiem materiāliem jāatbilst Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām par ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004

- Ārsienu siltinājums- kvalitatīva cietā akmensvate Paroc FAS3 100mm vai līdzvērtīga ar dekoratīvo apmetumu uz silikona bāzes SACRET SIP/B-2 vai līdzvērtīgs;

- Pamatu siltinājums- sala un mitruma izturīgs ekstrudētais putupolistirols STYRODUR 3035 CS 80mm vai līdzvērtīgs;

- Pārseguma siltinājums- elastīgs minerālvates paklājs 150mm biezumā.

                - Visas fasādes apdares skārda detaļas- izturīgu Pural Matt pārklājumu vai līdzvērtīgu. Skatīt fasāžu krāsu priekšlikumu.

Vispārēji norādījumi, būvdarbu organizācija

- Ap ēku pa visu perimetru paredzēta sastatņu izvietošana. Ēkai piesaistītajā zemes gabala teritorijā, blakus piebraucamajam ceļam - zaļajā zonā paredzēts izvietot celtnieku vagoniņu un WC,  materiālu krautuvi, un celtniecības atkritumu konteineru. Ēkas ieeju mezgli nodrošināmi ar gājēju drošības tuneļiem. Nodrošināt gājēju piekļuvi un darba drošību, un visus darbus organizēt atbilstoši tam, ka objekts tiks apdzīvots visu būvniecības laiku, ja vien pasūtītājs nav noteicis savādāk.

- Būvdarbi organizējami tā, lai kaitējums videi un apstādījumiem būtu iespējami mazāks. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai.

    - Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, un tiek rekomendētas izmantošanai. Specifikācijā norādīto materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmu nomaiņa ir iespējama ar citiem analogiem materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtībā.

būvinženieris Sandis Eglītis

- LBS sertifikāti: Nr. 20-5018, 20-6624