Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Ekspertīze tehniskajam projektam „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija”.

Ekspertīzes veikšanas plānotais termiņš līdz 2015. gada 8. aprīlim.

Iesniedzot piedāvājumu ir jānorāda pakalpojuma veikšanas izmaksas bez PVN, PVN un summa kopā. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

Pielikumā: Darba uzdevums tehniskā projekta izstrādei.

Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 13. janvārim plkst.10:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv.

Kontaktpersona: Marika Kamale, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , mob.t. 26153725.

Pielikums

DARBA UZDEVUMS

Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

1.Prasības tehniskā projekta izstrādei

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums | - Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija |
| 2. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, tālrunis | - Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, - Alojas novads, LV-4064, t.64023920 |
| 3. | Būvniecības veids | - Rekonstrukcija |
| 4. | Projektēšanas stadija | Viena stadija - tehniskais projekts (jāietver starpziņojums, kurā uzrādīti galvenie risinājumi, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju) |
| 5. | Projektēšanas robežas | 1.posms (būvniecības kārta): Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži - Matīši posms no 27.549 km līdz 28.732 km – 1.203 km 2.posms (būvniecības kārta): Tilts pār Salacu ar tilta pieejām – 0.107 km 3.posms (būvniecības kārta): Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži - Matīši posms no 28.839 km līdz 29.919 km – 1.08 km |
| 6. | Speciālie noteikumi | Tehniskā projekta izstrādātājam jāveic, jāorganizē un jāapmaksā sekojoši projekta priekšizpētes un izstrādāšanas darbi: - Topogrāfiskā uzmērīšana un saskaņošana, - Ģeoloģisko izpēti veikt ik pēc 50 metriem (pamīšus vienā un otrā brauktuves joslā). Izpēti veikt kā skatrakums vai urbums vismaz 2,5 metru dziļumā pamatceļa segas konstrukcijas slāņu konstatēšanai. Skatrakumu vai urbumu vietās ik pēc 200 metriem pamatceļam jāņem drenējošā slāņa un šķembu paraugi, kas jāpārbauda sertificētā laboratorijā vai pieļaujams saglabāt drenējošo slāni vai tas ir jānomaina un vai ir iespējams izmantot esošo šķembu slāni kā atgūto materiālu ceļa rekonstrukcijai. Ietves izbūves zonās ik pēc 100 metriem veikt ģeotehnisko izpēti vismaz 2 metru dziļumā (ja nepieciešams izbūvēt ietvi ceļa nogāzē, tad urbumi veicami vismaz 5 metru dziļumā. Ik pēc 200 metriem jāveic ceļa konstrukcijas pārbaude ar statisko plātni. Par ģeoloģisko darbu veikšanu Izpildītājam pie projekta dokumentācijas jāpievieno atskaite ar fotofiksācijām par katru urbuma vai skatrakuma vietu, lai var nepārprotami konstatēt izpētes vietu un izpētes darbus, laboratorisko pārbaužu rezultātus un slēdzienu ar rekomendācijām par ceļa konstrukcijas pašreizējo stāvokli un turpmāko ekspluatāciju, urbumu griezumi. Ģeotehniskās izpētes griezumi jāattēlo garenprofilos. - CSDD audita 3. stadiju; 1.4. Projektēšanas darbi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem, arhitektūras un plānošanas uzdevumam, ceļu specifikācijām; 1.5. Pasūtītāja konsultēšana projekta realizācijas laikā; 1.6. Projekta risinājumu starpziņojums saskaņojams ar Pasūtītāju; 2.Būvprojektā paredzēt (ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus): 2.1. 67m gara tilta pār Salacu rekonstrukciju vai jaunbūvi, pagarinot tilta ekspluatācijas laiku par 20-30 gadiem. Nemt vērā tehnisās apsekošanas atskaiti. Paredzēt tilta ietvju izbūvi, vienā tilta pusē izbūvējot ietvi, kas nodrošina veloceliņa funkciju. 2.2. Autoceļa segas aprēķinu un izbūvi (ja iespējams pielietot esošos atgūtos materiālus), pagarionot ekspluatācijas laiku vismaz par 20 gadiem; 2.3. Ceļa zīmju uzstādīšanu; 2.4. Virsūdeņu novadīšanu; 2.5. Gājēju ietves izbūvi visā ielas garumā; 2.6. Satiksmes organizāciju ielas rekonstrukcijas laikā, tai skaitā ar apbraucamo ceļu saistītie jautājumi; 2.7. Iebraucamos ceļus pieguļošajos zemes gabalos; 2.8. Autostāvvietas pēc pasūtītāja norādījuma; 2.9. Atgūstamo materiālu specifikāciju (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīt atgūstamie materiāli (piem., grunts, melnzeme, bruģis, bortakmeņi, plāksnes, ceļazīmes, balsti, stabi, būvmateriāli, u.t.t.), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi. 3.0. Paredzēt apgaismojumu visā trases garumā norādot apgaismes ķermeņu piesaistes un detalizāciju. 3.1. Brauktuves un ietves – gājēju zonā pielietot betona/akmens bruģakmens vai līdzvērtīgus ieseguma materiālus, izstrādājot detalizētu risinājumu. Brauktuves segumu paredzēt no asfaltbetona. |
| 7. | Norādījumi par tehnisko risinājumu: ielas segumu, platumu, u.tml. | - Ielas segums – asfaltbetons; - Tilta pār Salacu segums – asfaltbetons; - Projektā iekļaut krustojumus ar pieslēdzošām ielām - Projektā iekļaut iebraucamos ceļus pieguļošajos zemes gabalos |
| 8. | Norādījumi par inženiertīkliem | - Inženiertīklu šķērsošana vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām - veicot tilta rekonstrukciju nepieciešams izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas pievadus |
| 9. | Tehniskā projekta sastāvs, 6 eksemplāros, būvvaldes eksemplāru noformēt cietos vākos | Izpildītājam jāizstrādā projekts ar vismaz sekojošām būvprojekta sadaļām: - Vispārīgā daļa, - Specifikācijas, - Rasējumi (ceļu daļa), - Inženierkomunikācijas (apgaismojums, elektroapgāde, citu komunikāciju pārbūve vai aizsardzība atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām), - Būvdarbu apjomu saraksts, - Būvizmaksu aprēķins (atbilstoši MK noteikumiem), - Darbu organizācijas projekts |